Retencja – utrzymanie efektów leczenia

Niestabilność po leczeniu:

- niedokończona reorganizacja tkanek przyzębia po ruchu ortodontycznym

- nacisk mięśni (policzki, wargi, język)

- zmiany napięcia tkanek jamy ustnej w związku z wzrostem i starzeniem

- zły wynik leczenia spowodowany błędną diagnozą lub/i planem leczenia

Retencja:

- aparaty zdejmowane

  - aparat retencyjny Hawleya

  - szyna termoformowalna Essix

- aparaty klejone i cementowane

  - indywidualnie doginane z drutu plecionego (nieekstrakcyjne 3-3, ekstrakcyjne 5-5)

  - standardowe retainery od kła do kła

  - retainer odtworzonego miejsca (łuk 0,018x0,022 SS dogięty dodziąsłowo)

Płytka Hawleya

najpopularniejszy aparat retencyjny

wynaleziony i opisany w 1920 przez Charlesa Hawleya

Budowa:

- płyta podstawowa

- łuk wargowy (z pętlami na wysokości kłów)

- klamry (kulkowa/okrężna/Adamsa)

- przednia płaszczyzna nagryzowa (jeśli leczony był powiększony nagryz pionowy)

Dwie wersje:

- Przypadki leczone nieekstrakcyjnie – łuk wargowy wypuszczony z płyty między kłem i przetrzonowcem

- Przypadki leczone z ekstrakcjami – łuk wargowy wypuszczony z płyty za ostatnimi trzonowcami (większa tendencja łuku do odkształceń)

Szyny termoformowalne Essix

pierwszy taki aparat opisany przez Sheridana w 1993 r.

Zalety:

- estetyczny (bezbarwny)

- niedrogie

- szybkie do wykonania

- minimalna wypukłość (komfortowe)

- wysoka wytrzymałość

- nie utrudniają mowy i innych czynności

- nie ma klamer – nie wymaga dostosowania

- bardzo dobrze stabilizuje pozycje zębów

wykonanie na podstawie precyzyjnego wycisku z masy poliwynylo-siloksanowej (gęsta i rzadka pasta), gips wysokiej jakości to nie ma potrzeby izolatora przed termoformowaniem, wysokość modelu max 2 cm i obcięty prostopadle do długiej osi siekaczy, materiał Essix C+ 1mm (ciśnieniowo lub próżniowo), płytka powinna sięgać 2-3mm na dziąśle przyczepionym, od strony językowej przy siekaczach dolnych wydłużenie o 5mm powoduje mniejszą irytację języka, przy korekcie grubości w zwarciu mogą powstać perforacje nie wpływające na retencję,

Essix z zębem tymczasowym z folii 0,040 cala – odporniejsza na ścieranie, taki aparat zdejmowany jest na noc.

Retencja aktywna – niewielkie korekty ustawienia zębów za pomocą aparatów retencyjnych:

- Essix A 1mm (elastyczniejsze) + aktywacje (kompozyt na zębie, kleszcze do termoformowania

- Pozycjonery (set-up w labolatorium) z elestycznej folii 2,5-3,5 mm

- Aparaty retencyjne zatrzaskowe/okalajace z drutu i akrylu – też na podstawie set-upu

Wskazania do retencji stałej:

- wątpliwa współpraca pacjenta

- stabilizacja pozycji zębów, u których prognozuje się niestabilność (np. do zakończenia wzrostu)

- utrzymanie zamkniętych szpar

- utrzymanie odtworzonego miejsca pod implant, most

- utrzymanie zamkniętych przestrzeni po ekstrakcjach u pacjentów dorosłych

Wady retainera stałego:

- utrudniona higiena przestrzeni międzyzębowych

- w łuku górnym może stanowić przeszkodę w zwarciu